重庆中海弹簧有限公司江津分公司

突发环境事件应急预案

预案编号：ZHTH17—1

| 预案版本号： | 2017年A版 |
| --- | --- |

预案发布日期：2017年8月30日

重庆中海弹簧有限公司江津分公司

2017年8月

重庆中海弹簧有限公司江津分公司

突发环境事件应急预案

编制人员名单

|  | 姓 名 | 职称/职务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 制 | 徐庆琳 | 综合管理部经理 |  |
| 校 核 | 崔林 | 总经理助理 |  |
| 审 核 | 朱一君 | 总经理 |  |
| 批 准 | 汪磊 | 董事长 |  |

目录

1.总则	5

1.1编制目的	5

1.2编制依据	5

1.3适用范围	6

1.4应急预案体系	6

l.5 工作原则	6

2.企业基本信息	7

2.1企业基本情况	7

2.2周边环境概况	8

2.2.1地理位置	8

2.2.2地形和地貌	8

2.2.3气候气象	8

2.2.4水文条件	9

2.2.5周边环境情况	9

3．环境污染风险情况和环境影响	10

3.1 生产工艺	10

3.2 三废情况	12

3.2.1废水	12

3.2.2 废气	12

3.2.2  噪声	12

3.3 环境风险	13

3.3.1  环境风险源基本情况	13

4．组织指挥与职责	14

4.1应急指挥机构	14

4.2工作任务和职责	15

5.预防与预警	16

5.1 环境风险源监控	16

5.2 预警	17

5.2.1预警分级及预警方式	17

5.2.2预警条件	17

5.3 报警、通讯联络方式	18

5.4信息报告与通报	18

6.应急响应与措施	19

6.1分级响应机制	19

6.1.1突发环境事件分级	19

6.1.2分级响应	19

6.2 应急响应	20

6.3 应急措施	20

6.3.1事件现场处置措施	21

6.3.2控制事件扩大的措施	21

6.4 应急监测	21

6.5 应急终止	21

6.6应急终止后的行动	22

7.后期处置	22

7.1善后处置	22

7.1.1受灾人员安置及损失赔偿	22

7.1.2环境影响评估	22

7.1.3生态恢复	23

8. 应急培训和演练	23

8.1培训	23

8.2应急演练	24

8.2.1演练基本内容演练的类型	24

8.2.2演练频次	24

8.2.3演练基本内容	24

8.2.4演练的参与人员	24

9. 保障措施	25

9.1物资装备保障	25

9.2应急队伍保障	25

9.3交通运输保障	25

9.4医疗卫生保障	25

9.5经费保障	26

9.6通信保障	26

10.附则	26

10.1预案的评审、备案、发布和更新	26

10.1.1维护和更新	26

10.1.2预案的评审	26

10.1.3应急预案备案	26

10.1.4应急预案的发布与实施	26

10.2名词术语	27

11附件	28

# 1.总则

## 1.1编制目的

为建立健全环境污染事件应急机制，提高重庆中海弹簧有限公司江津分公司应对涉及公共危机的突发环境污染事件的能力，防止突发环境事件对公共环境(大气、水体)造成污染，维护社会稳定，保障企业和周边公众的生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。特制定《重庆中海弹簧有限公司江津分公司突发环境事件应急预案》。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（国家主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第66号）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第58号）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》(2014年修正)（国家主席令第十三号）；

（6）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号修正）；

（9）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

（10）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（11）《危险化学品单位突发环境事件应急预案编写指南（试行）》；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《危险化学品目录》(2015版)；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（16）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（17）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）

（18）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）（环办[2014]34号）；

（19）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发环境事件应急预案的通知》（渝府办发〔2016〕22号）

（20）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发发〔2015〕4号）；

（21）《重庆市环保局关于印发全市企业环境安全主体责任实施意见的通知》（渝环发[2010]48号）；

（22）《重庆市突发事件应对条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2012〕9号）；

（23）《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年7月）；

（24）《重庆中海弹簧有限公司江津分公司突发环境事件风险评估报告》（重庆市化工研究院，2016年）。

## 1.3适用范围

本预案适用于重庆中海弹簧有限公司江津分公司生产厂区内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒化学品等环境污染、破坏事件；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故；影响饮用水源地水质的其它严重污染事故等。具体包括：

（1）公司生产装置、储存设施、公用工程、环保工程所引发的突发环境事件的应急处置工作；

（2）暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致废气、废水超标排放事故的应急处置；

## 1.4应急预案体系

本预案为重庆中海弹簧有限公司江津分公司突发环境事件综合应急预案，该预案和重庆市江津区突发环境事件应急预案相衔接。

## l.5 工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2.企业基本信息

## 2.1企业基本情况

企业名称：重庆中海弹簧有限公司江津分公司

负责人：朱一军

注册地址：重庆市江津区

生产地址：重庆市江津区双福镇小康路13号

注册类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)分公司

行业类别：弹簧制造

成立时间：2015年3月

邮政编码：402247

电    话：023-61065242

重庆中海弹簧有限公司江津分公司位于重庆市江津区双福工业园区同创大道13号（原库铂科技厂房内）。是一家专业设计、制造和销售各类汽车、摩托车和其他机械弹簧以及相关工程服务工作的合资公司，是西南地区技术含量较高，规模较大的汽车专用弹簧生产型企业之一。

公司前身为重庆长江弹簧厂,成立于1972年， 2000年上海汽车集团下属——上海中国弹簧制造有限公司收购重庆长江弹簧厂成立重庆中庆弹簧有限责任公司； 2004年重庆中庆弹簧有限责任公司与台商合资成立重庆中海弹簧有限公司，主要生产汽车整车弹簧及弹性件，公司于2004年率先通过了ISO/TS16949：2002标准的质量管理体系，到2010年公司年生产能力达到汽车悬架弹簧300万件、稳定杆100万件、气门弹簧600万件其他小簧100万件。公司占地面积约9000平方米。注册资金1082万元。2014年公司在双福工业园建立新厂区，将悬架簧、稳定杆、和部分气门弹簧纳入江津厂区生产，巴南区厂区只生产气门弹簧。两边厂区同时进行生产。中海弹簧实行一班制，每班8小时。。

具体产品见表2-1。

- 中海弹簧生产能力情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬架簧 | 件 | 400万 |  |

## 2.2周边环境概况

### 2.2.1地理位置

重庆中海弹簧有限公司江津分公司位于重庆市江津区双福工业园区双福镇小康路13号（原库铂科技厂房内），双福工业园区位于重庆市主城区近郊，江津区域北部，与长江国家级兰家沱港口和成渝特路江津站相邻，紧邻成渝高速公路走马出口，津马公路穿园区而过，交通极为便捷，距重庆21km，江津主城区18km，距江北国际机场40分钟车程，其东为重庆市九龙坡区，西邻璧山来凤镇，北接九龙坡走马镇。该项目西邻瑞立机械有限公司，北临汽摩生产基地；东南面为规划的绿化用地；厂区北面有园区道路与规划的工业用地隔路相望厂区周边环境变化较大。公司地理位置见附图。

### 2.2.2地形和地貌

双福工业园区位于缙云山与中梁山之间的槽谷地带，区内地形呈从西部向东侧逐步升高的总体轮廓特征，为浅丘地形，大致可以分为南、西、东三个台地，南部台地高程大致在300－330米之间，西部台地大致在330－360米之间，东部台地大致在370－400米之间。

### 2.2.3气候气象

江江津区属亚热带湿润季风气候，气候温和，无霜期长，雨量充沛，四季分明。江津区年平均气温18～18.4℃，历年最高气温44.3℃(2006.8.11.9)，极端最低气温－2.3℃（1975.12.5），年均降雨量960mm，最大降雨量1267.15mm（1965年），年最小降雨量663.8mm（1958年），月最大降雨量359.40mm（1996年），日最大降雨量160.5mm。日降雨量普遍大于50mm，多年平均日最大降雨量约96mm。常年主导风向NNE，主导风向及频率12%，多年平均风速1.5m/s。全年静风频率较高为51.5％。

该地区风玫瑰图见图2-1。

图2-1公司所在地区风玫瑰图

### 2.2.4水文条件

重庆市西部两山之间，有较多的短流域溪流发育，水库、湿地众多，水系构成呈现多样性。其中，在西彭组团和江津区的水系系统主要由“一江、两河、两库”构成。

一江：长江

两河：支溪河、大溪河、

两库：团结水库、马家沟水库

支溪河：由北向南贯穿整个双福，支溪河是由东溪与西溪两条河流在双福镇合流而生。整个水系系统主要是由支溪河流经大溪河，最后流入长江。多年平均流量1.593m3/s。

支流东溪河：由发源于津福李子湖水库及棺木沟水库附近的两条小支流汇聚而成，流程较短，流经怡云村、莲花村、阳坪村。

支流西溪河：小水源较多，流程较长，流经三界、槽房、楠木、日城、怡云、罗盘、太平、太桥等村大部分地区和支溪场、有非水库水源与水库水源两类，前者由镇北九龙坡区走马镇高岗低谷汇集而来，最长者发源于走马镇金岗村大界碑下的两会河，纳另两支小水流至怡云村与水库水源汇合而成西溪河；水库水源由冒水湖水库附近的低沟浅谷地表水流出，纳多处细流后汇入西溪河。

东、西溪河在街村下场口幡登桥汇合，傍街村西侧南流至温家店后被人工分流为二，其一流入享堂大寨水库，另一河流沿河道流入元明乡团结水库。

### 2.2.5周边环境情况

1）大气环境

根据现场调查，公司所在地为双福新区，公司周边5km范围主要包括双福街道相应社区(双溪社区、享堂社区、阳坪社区、津福社区、黑林社区)，主要有学校、居住区、企事业单位等。
    2）水环境

公司雨水排入园区雨水管网，废水经处理后排入双福工业园区污水管网。

环境风险受体情况详见表2-2。周边环境现状见附图。

- 表2-2 公司周边主要环境敏感点和保护目标

| 序号 | 环境敏感点名称 | 与项目位置关系 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
|  | 津福小学校 | W | 2100 | 800 |
|  | 津福花园小区 | W | 2800 | 3200 |
|  | 中交康桥小区 | W | 1800 | 2000 |
|  | 重庆交通职业学院 | W | 3600 | 6000 |
|  | 陶家镇政府 | S | 4200 | 200 |
|  | 缇香小镇小区 | S | 3800 | 2000 |
|  | 陶家九龙西苑小区 | E | 2700 | 3000 |
|  | 古洞村 | E | 700 | 100 |
|  | 还房小区 | N | 1900 | 900 |
|  | 红土小学校 | N | 2000 | 900 |
|  | 津九幼儿园 | N | 1700 | 200 |
|  | 巴福中学 | N | 1600 | 1400 |
|  | 巴福小学 | N | 2000 | 1200 |
|  | 雏鹰幼儿园 | N | 2100 | 200 |
|  | 巴福花园小区 | N | 1300 | 3000 |

# 3．环境污染风险情况和环境影响

## 3.1 生产工艺

公司生产工艺流程图见图2-2

拟建项目主要对外购的弹簧钢进行加工，生产工艺流程及产污环节如图图2-2、图2-3所示。

噪声

废气

噪声

冷卷成型

回火

探伤

强压

外购弹簧钢

噪声

废气、噪声

废气

抛丸

强压

表面涂装

打包入库

固废

固废、废水

图2-2  悬架簧生产工艺流程及产污环节图

悬架簧生产工艺流程简介：

回火：是将经过工件加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气中冷却的金属热处理工艺。本项目采用燃气加热回火炉进行回火，回火温度400℃~490℃，属于中温回火。

表面涂装：具体分析详见后。

废水

废水

上件

喷淋水洗①

喷淋脱脂

喷淋水洗②

喷淋表调

废水

废气

浸泡磷化

喷淋水洗③

喷淋水洗（纯水）④⑤

烘干

噪声

固废

废气

喷塑

固化

自然冷却下件

图2-3 项目表面涂装生产线工艺流程及产污环节图

## 3.2 三废情况

### 3.2.1废水

公司生产废水主要是含盐废水、表面处理清洗废水、职工洗手水和场地清洁水，主要含油污。产生量9.1m³/d。生产废水处理情况见图3-2

隔油沉砂池

生产废水

调节池

混凝沉淀池

污泥干化做危废处置

沉淀

生化池

达标排放进入园区污水管网

图2-3 废水处理工艺流程图

### 3.2.2 废气

废气产生排放情况见表2-3

- 废气产生和处置情况

| 序号 | 产生位置 | 废气种类 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸机废气 | 粉尘 | 旋风、布袋除尘 |  |
| 2 | 打磨废气 | 粉尘 | 加强通风 |  |
| 3 | 回火废气、固化烘干废气 | 油烟 | 天然气燃烧 | 15米高的排气筒排放 |
| 4 | 喷塑粉尘 | 粉尘 | 滤筒式除尘器 | 15m高的排气筒排放 |
| 5 | 淬火废气 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
| 6 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 |  |

### 3.2.2  固废

固废产生排放情况见表2-4

- 固废产生和处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生量t/a | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 5 | 交回收公司 |
| 2 | 磷化沉渣、废油、生产废水处理站污泥、废棉纱、废手套 | 4.05 | 交有危废处理资质的单位处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 27 | 交环卫收集 |

## 3.3 环境风险

### 3.3.1  环境风险源基本情况

1、环境风险物质

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录B，公司生产过程中所涉及环境风险物质物质有含油废水。各物质的储存情况见表3-1。

表3-1 主要环境风险物质储存一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 最大储存量（t） | 包装方式 | 储存方式 | 来源及运输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 苯、甲苯、二甲苯 | 0.02 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 2 | 稀释剂 | 甲苯、二甲苯、丁醇 | 0.02 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 3 | 柴油 | 油类物质 | 0.2 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 4 | 磷化剂 | 磷酸盐 | 0.5 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |

2、环境风险单元

环境风险单元是指使用或储存环境风险物质的设施或场所，公司主要环境风险单元见表3-2.

表3-2环境风险单元情况

| 序号 | 风险装置 | 涉及风险物质 | 风险类型 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水收集处理系统 | 油污 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 2 | 1#厂房化学品存放点 | 磷化液、脱脂剂、调性剂 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 3 | 危险废物暂存点 | 隔油池废油、磷化工序沉渣和废棉纱、废脱脂液、废磷化液、废表调液 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 4 | 化学品库房 | 油漆、柴油、矿物油、稀释剂 | 火灾、爆炸、泄漏、水环境污染 | 是 |

3、可能发生的环境事件

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的风险防控标准，通过对公司涉及的风险物质、生产工艺、安全管理及现有环境风险防控与应急措施的分析，公司可能发生的突发环境事件情景见表3-3。

表3-3可能发生的突发环境事件情景

| 序号/位置 |  | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品库房 | 柴油、油漆、稀释剂、泄漏并引发火灾、爆炸产生的事故水外流。 | 火灾、爆炸、中毒、大气环境污染、水环境污染 |
|  | 1#厂房化学存品放点 | 磷化液等泄漏外流。 | 水环境污染 |

### 3.3.2 防范措施

风险防范措施见表3-4。

表3-4风险防范措施一览表

| 使用环节 | 设施名称 | 规模 | 位置 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故废水 | 收集池 | 20m3 | 废水处理站 | 正常 |  |

## 3.4环境影响

### 3.4.1风险评估情况

根据风险评估报告书，本公司的环境风险等级为一般环境风险。对环境影响不大。

### 3.4.2可能产生的污染物及其环境影响

1）正常生产产生的污染物的种类及数量

正常生产产生的大气、 水污染物都得到有效处理，对环境的影响较小，不会改变环境功能区划。

2)非正常生产产生的污染物对环境的影响

当废水处理出现异常时，废水可通过泵打入废水收集池，不会流入外环境；废气处理措施产生异常，应立即停车，对环境影响不大。

# 4．组织指挥与职责

## 4.1应急指挥机构

为应对突发环境事件，重庆中海弹簧有限公司江津分公司成立了突发环境事件应急指挥部，负责组织实施环境突发事件应急处置工作。指挥部下设3个专业救援组：抢险救援组、后勤保障组、综合协调组。组织机构如下图.。应急指挥领导小组设日常管理办公室-应急办公室（办公室设在综合管理部）

总指挥：朱一君（总经理）

副总指挥（现场总指挥）：汪普君（副总经理）

成员：周生海、吴志勇、徐庆琳

应急指挥部

总指挥：朱一君

负责事故现场总体协调及决策

现场总指挥：汪普君

组织指挥现场人员实施应急救援行动。落实救援抢险、安全警戒、环境监测、后勤保障等工作人员及物资

综合协调组

后勤保障组

抢险救援组

## 4.2工作任务和职责

1）指挥部职责

（1）组建应急救援机构及应急抢险队伍，检查督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（2）发生重大事故时，组织、调动、指挥各应急救援小组实施救援行动，发布和解除应急救援命令；

（3）判断事故危害后果及可能发展趋势，根据事故类别、状态及危害程度研究应急行动方案，做出相应的应急决定；

（4）负责向上级管理部门及向外通报事故情况，向可能受到污染影响的外单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

（5）组织开展善后工作，组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训，并尽快恢复正常秩序；

（6）组织开展应急培训和演练，并适时组织修订预案。

2）应急救援办公室职责

（1）坚守岗位，保证24小时值班；

（2）保证报警、通讯仪器、设备处于良好状态；

（3）接到事故报警后，应立即通知应急救援指挥部及各应急救援小组，并作好相应记录。

3）指挥部成员职责

（1）总指挥职责

分析紧急状态和确定相应报警级别；向应急抢险队伍下达救援命令，指挥、协调应急救援行动；向上级管理部门及有关单位通报事故情况；向外部相关部门、组织和机构发出救援请求；保证现场人员安全。

（2）副总指挥职责

协助总指挥组织和指挥应急救援行动；协调、组织和获取应急所需的相关资源、设备，以确保现场的应急救援需要；协助总指挥控制现场紧急情况，保证救援行动的顺利开展。

4）应急救援小组职责

各救援小组，是各类突发污染事故应急救援工作的骨干力量，其任务主要是担负公司各类突发事故的救援及处置。各应急救援小组职责如下：

（1）综合协调组职责

负责向现场负责人和集团公司报告，必要时及时与环保部门、公安部门、消防部门取得联系。根据事故情况，有危及周边工作地点和人员的险情时，组织人员和物资的疏散工作。负责记录、保存救援过程资料。负责善后处理，总结应急救援经验教训。

（2）抢险救援组

职责：维护厂区和居民生活区的治安，封闭相关场所，维护交通秩序，事故设备抢修。提供消防灭火技术支持，参与抢险方案拟定。搜集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任。杜绝无关人员进入事故救援现场，确保事故救援的一切顺利进行，完成指挥部赋予的其它工作任务。

（3）后勤保障组

职责：负责组织抢险救援所需各种物资装备、器材、人员和资金的调集和筹备、保证通讯畅通。提供所需药品、医疗器械。保障有关抢险救援人员的日常生活需要，保证公司的正常秩序。完成指挥部赋予的其它工作任务。

各小组人员及联系电话见附件。

# 5.预防与预警

## 5.1 环境风险源监控

为了及时掌握环境风险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间及监控频率。

其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

各个风险源的监控体系，主要措施有：

表5-1 环境风险源监控

| 环境风险源 | 可能发生的事故类型 | 主要监控装置及措施 |
| --- | --- | --- |
| 化学品仓库 | 化学品泄漏、引发火灾 | 定期巡查 |

## 5.2 预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 5.2.1预警分级及预警方式

根据公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将公司突发环境事件的预警分为2级。预警级别由高到低，依次为1级预警（较大突发环境事件）、2级预警（一般突发环境事件）。每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

本公司的预警方式主要有警铃、电话、对讲机。

### 5.2.2预警条件

本公司突发环境事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一事件内将危险信息传递给公司所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

当收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或者发生的可能性增大时，必须按照本应急预案执行。

进入预警状态后，公司根据可能发生或已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给江津区政府相关部门，同时公司各部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警通知：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃通知全公司人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知，1级预警由公司负责发布，2级预警由车间负责发布。

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，公司事件调查组联系江津区环境监测部门，并协助开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

## 5.3 报警、通讯联络方式

一旦发生事故，必须迅速报警。报警时应讲清以下内容：

事故发生事件、单位名称、详细地址；

事故发生部位、严重程度；

报警人姓名、报警电话号码。

依据现有资源评估，企业采用以下报警、通讯联络方式。

（1）24小时有效报警装置：

公司内突发环境事件报警方式采用内部电话和外部电话(手机)线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

（2）24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话(包括手机、对讲机等)线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向环保科报告。综合管理部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

## 5.4信息报告与通报

（1） 内部报告

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门及现场工作人员发现突发性环境污染事故后，立即拨打公司应急办24小时值班电话，向应急值班人员报告事故情况，应急值班人员立即报告公司应急指挥部。

（2）信息上报

经应急指挥部分析事故在较大及以上的，应急指挥部在1小时内向江津区及以上人民政府报告，并立即下令给应指挥部成员进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

（3）信息通报

发生环境突发事件时，公司应急指挥部应立即以电话或高音喇叭的方式向公司周边居民通报事故信息。

（4）事件报告内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后有事件调查组成员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查组成员立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

# 6.应急响应与措施

## 6.1分级响应机制

### 6.1.1突发环境事件分级

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部（班组、车间、公司）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将本公司突发环境事件分2级：较大（1级）、一般（2级）。

1）公司较大（1级）突发环境事件

公司较大（1级）突发环境事件发生后，公司应立即启动预案，并向相关部门报告。

2）公司一般（2级）突发环境事件

车间根据可以调动的应急资源，组织进行应急救援，突发环境事件可以得到有效控制而不需要启动公司级预案的突发环境事件。

### 6.1.2分级响应

(1) 1级响应

公司较大（1级）突发环境事件发生后，公司立即启动本预案成立应急指挥部，组织应急人员，调动应急资源进行应急处置。

(2) 2级响应

公司一般（2级）突发环境事件发生后，由车间立即组成应急小组进行应急救援。

## 6.2 应急响应

启动应急救援预案后，由总指挥启动警报系统，并根据响应级别通知各相关人员到位。总指挥须立即在综合管理部组建现场应急指挥部（以下简称指挥部）。指挥部负责指挥全过程应急救援行动，并协调专业队伍间的相互配合，以及对外界的联络。

(1)进入事故现场人员必须做好个人防护，严格按有关规定安全着装，确保自身安全和应急救援行动的顺利进行。

(2)事故现场的装置人员应在专业人员来临前，禁止无关人员进入事故危险区，并按本装置应急预案做好工艺处理，尽力防止事故扩大，然后可在指挥部的指导下安全撤离事故现场。

(3)指挥部有关专业人员应划分出事故现场死亡区、危险区、边缘区，并根据现场实际情况随时调整，指挥部负责及时通知。

(4)安全警戒组在事故边缘区外围设置警戒线、警报器并负责安保；清除外围障碍，建立应急救援“绿色通道”；协助伤病员到医疗点。

(5)综合救援组保障救援行动所需物资供应。组织现场救援器材工作，按指挥部的指令进行调配，负责事故现场设备的转运。

（6）抢修救援组在接到指挥部的命令到达后，按指挥部成员的要求派出人员支援应急救援现场。抢险救援组应着安全防护装备进入事故区，对泄漏部位进行堵漏、火灾部位进行灭火，或对危险部位进行预处理（降温、隔离等）；负责救助事故区域被围困人员脱离现场。

(7)抢险抢修人员（消防、工程）不能进入的区域，应通过（建立）监测网络（视频、监测仪器）察看现场状况，处理事故外围阀门、管线进而控制事故的漫延。

(8) 人员救护组立即救护伤员和中毒人员,对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施,对伤员进行清洗包扎或输氧急救,重伤员及时送往医院抢救。

（9）指挥部根据事故的发展情况，通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的保护措施。若不能，则对应急救援升级，及时请求外界支援。

## 6.3 应急措施

事件处置原则：先控制，后消灭。

根据本公司可能引起危险事故的特点，确定了事件现场处置措施、环境保护目标应急措施和抢险救援及其控制措施。

### 6.3.1事件现场处置措施

（1）公司可能发生的突发环境事件现场处置措施见表6-1.

表6-1公司突发环境事件现场应急处理措施

| 类别 | 事故原因 | 危险物质、因素 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品库房 | 柴油泄漏起火 | 危险物质：柴油 危险事故：火灾事故水 | - 如果发现起火立即疏散附近人员并向组长报告，组织扑救； - 如未起火，立即找出泄漏口； （2）将泄漏口移至最高点，以免物料继续漏出；接着将桶内剩余物料转移到备用桶内； （3）用干砂、土、布条或其它不燃性物质吸附地面泄漏物并回收或作危废处理，并保持空气流通，减少挥发性溶剂聚集，之后向组长报告； （4）作好相关泄漏记录，及时查明原因和追究相关责任。 |
| 1#厂房化学存品放点磷化液等泄漏 | 化学品泄漏 | 危险物质：磷化液等 危险事故：水环境污染 | （1）将泄漏液体引入收集池； （2）立即对包装桶进行检查和封堵，完成后将收集池内废水泵入废水处理站进行处理。 |

### 6.3.2控制事件扩大的措施

事故发生后，应急指挥部应调度应急抢险队伍根据事故的具体情况按照相应的应急处置措施实施应急抢险，有效地控制事故的扩大。

当突发环境事件扩大时，立即报告应指挥部。应急指挥部应扩大临近企事业单位等可能受影响的人员疏散和交通管制范围，确保公众的安全。

污染治理设施的运行及控制

突发环境事件发生后，应保证厂区污染治理设施正常运行，由专职人员操作并监控其运行状况，及时向指挥部报告监控结果及设施运行状态。

## 6.4 应急监测

本公司暂不具备环境监测能力，发生突发环境事件时，应急指挥部应立即对事故进行初步分析，掌握第一手基本资料，同时，应立即联系江津区环境监测部门，根据实际情况，迅速确定污染物监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

## 6.5 应急终止

事故现场得以控制，且环境符合环境有关标准，确认现场危机已经解除，确认现场的环境不会再次发生危险，由总指挥宣布终止应急处置程序。现场继续进行跟踪环境监测和评估工作。

应急终止后，由应急指挥部通知本单位相关部门、周边企业社区及人员危险已解除。对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。向上级部门报告事情情况，并向事件调查小组移交相关资料，调查事故发生原因和损失情况，确定责任人。对事故应急过程进行评价，编写应急救援工作总结报告，并根据具体情况对突发环境事件应急预案进行修订。最后对应急仪器设备进行维护、保养。

## 6.6应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）事件情况上报事项；

（4）需向事件调查处理小组移交的相关事项；

（5）事件原因、损失调查与责任认定；

（6）应急过程评价；

（7）事件应急救援工作总结报告；

（8）突发环境事件应急预案的修订；

（9）维护、保养应急仪器设备。

# 7.后期处置

## 7.1善后处置

### 7.1.1受灾人员安置及损失赔偿

（1）伤员的处置

及时救治病人，如有必要进行隔离。由事件发生地政府牵头，突发事件责任单位（企业）及相关部门按有关政策，对受伤人员给予赔付救治。

（2）获救人员的处置

当地民政部门或获救人员所在单位负责获救人员的安置；港澳台或外籍人员，由当地台办或外侨办负责安置。

### 7.1.2环境影响评估

由公司组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估。

### 7.1.3生态恢复

若突发环境事件对周围生态环境造成了破坏，企业应调查其程度，给予适当补偿，积极协助相关人员釆用乡土物种种树、植草。农作物受到损坏，应按规定给予经济补偿。

对于受污染严重的土壤，应刮取受污染的表土，并送重庆市固体废物中心统一处置；若污染到水体，应釆取积极的净化措施。

# 8. 应急培训和演练

## 8.1培训

厂区应急培训的对象包括所有在企业工作或访问的人员。培训形式包括定期组织员工讨论会或评审会、技术培训、应急响应设备的使用、疏散演习、全面演习等。在制定培训计划时应考虑下列基本要求。

（1）策划

明确制定培训计划的责任。考虑员工、合同方、来访者和应急响应责任人员等的培训内容，从以下几方面考虑：培训对象、培训教师、培训活动、各期培训时间、各期培训的评价和建档、考虑如何动员社区参与培训。

各次培训活动之后评审培训效果，包括对响应人员和社区的培训效果。

（2）培训活动

培训可以采取各种形式。

①启蒙与教育会议：定期开展讨论会，提供信息，回答问题并确定需求和关注点。

②演习：可采取走一遍演习、功能演习、疏散演习、全面演习等形式。

基本应急培训是指对参与应急行动所有相关人员进行的最低程度的应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群等基本操作，尤其是火灾应急培训以及危险物质事故应急的培训，因为火灾和危险品事故是常见的事故类型。因此，培训中要加强与灭火操作有关的训练，强调危险物质事故的不同应急水平和注意事项等内容。

通常应强调以下内容：

①每个人在应急救援预案中的角色和所承担的责任；

②知道如何获得有关危险和保护行为的信息；

③紧急事件发生时，如何进行通报，警告和信息交流；

④在紧急事件中寻找家人的联系方法；

⑤面对紧急事件时的响应程序；

⑥疏散，避难并告知事实情况的程序；

⑦寻找、使用公用应急设备。

（3）应急管理、救援人员的培训

公司应急指挥部每年组织一次由专业人士进行的应急管理、救援人员的培训，主要包括：应急预案的内容、涉及的环境风险物质特性及危害、各种防护器材的使用及维护保养、事故处置程序、事故处理中的安全注意事项及自救、互救知识等。

（4）员工培训

全员培训包括：个人的职责，威胁、危害信息和防护措施，通报、警告和通讯程序，疏散和避难的职责与程序，一般应急设备的位置和使用，应急程序的终止。公司由安全环保部每年组织一次员工的培训，新员工进厂必须培训合格方才上岗。培训内容主要包括：应急预案的内容、涉及的环境风险物质的特性及危害、各岗位安全操作规程、个人防护器材的使用、岗位应急救援措施、紧急撤离方法、风向识别方法等。

## 8.2应急演练

### 8.2.1演练基本内容演练的类型

可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。

### 8.2.2演练频次

综合预案的演练，原则上不少于每年1次。

### 8.2.3演练基本内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个人防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及中止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力。同时作好演练记录。

### 8.2.4演练的参与人员

（1）参演人员：对演练情景或模拟事件作出真实情景响应行动的人员。具体任务：①救助伤员或被困人员；②保护财产或公众健康；③管理各类应急资源；④与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

（2）控制人员：即控制演练时间进度的人员。具体任务：①确保演练项目得到充分进行，以利评价；②确保演练任务量和挑战性；③确保演练进度；④解答参演人员的疑问和问题；⑤保障演练过程安全。
   （3）模拟人员：扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。具体任务：①扮演、替代与应急指挥中心、现场应急指挥相互作用的机构或服务部门；②模拟事故的发生过程（如释放烟雾、模拟气象条件、模拟泄漏等）；③模拟受害或受影响人员。

（4）评价人员：负责观察演练进展情况并予以记录的人员。主要任务：①观察参演人员的应急行动，并观察演练结果；②协助控制人员确保演练计划进行。
   （5）观摩人员：来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。

# 9. 保障措施

## 9.1物资装备保障

首先公司应设置内部抢险救援组，配备与突发环境事故相匹配的事故救援装备，保障现场救援和工程抢险的需要。

公司配备的应急救援装备及存放位置见附件。

## 9.2应急队伍保障

公司建立了应急指挥机构及救援队伍，在发生突发环境事件时刻迅速投入应急救援工作。公司的救援力量无法对事故进行有效控制时，应由指挥部向江津区环保局、江津区安监局、江津区消防支队、江津区政府等联系，请求协调救援力量。同时应说明事故性质、事态大小、环境风险物质有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式等。

## 9.3交通运输保障

应急响应时，充分利用公司现有的交通资源，保证及时调运应急抢险、救援人员、装备及物资。各类调集的交通运输工具包括救护车、卡车、客车等均应保证性能完好，并处于紧急待命状态；驾驶员应作好抢险运输准备，尽快了解事故情况及相应环境风险物质性质，熟悉运输线路，釆取相应防护准备措施，随时接受指挥部的调配。

## 9.4医疗卫生保障

突发环境事故发生后，应请求江津区有关医疗机构提供医疗卫生保障。

离公司较近的医院有江津区第一人民医院，该院拥有优秀的医师队伍和先进的医疗设备，是一所设施先进、专科齐全、技术力量雄厚、学术水平较高，集医疗、教学、科研为一体的综合性医院。该院医疗设备齐全，具有应急救援、医疗救助的能力。

## 9.5经费保障

企业常备物资经费由企业自筹资金解决，列入生产成本，用于一般环境事件的应急救援，由企业进行资金管理和监督。

## 9.6通信保障

公司建有警铃、高音喇叭等报警装置。所有的科、室、车间及生产岗位已由市电信局安装了内外联系电话设施，确保预案启动时各部门之间联络畅通。同时，应急救援相关人员手机24小时开通，保证需要时能联系到相关人员和部门。应急救援有关人员、外部救援单位、政府有关部门的应急有效联系电话见附件。

# 10.附则

## 10.1预案的评审、备案、发布和更新

### 10.1.1维护和更新

突发环境事故应急预案每三年至少修订一次，如果随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急支援发生变化，应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，如发生工艺改变、环境风险源发生变化、应急救援人员及联系方式发生变化，应对应急预案进行维护和更新，定期进行评审，实现可持续改进。公司应组织相关人员或委托有资质的单位修改完善更新预案。

本应急预案由重庆中海弹簧有限公司江津分公司综合管理部归口管理。综合管理部负责本应急预案修编与解释。

### 10.1.2预案的评审

应急预案经修订后，由公司综合管理部组织专家对预案进行评审。

### 10.1.3应急预案备案

应急预案报备部门：江津区环保局。

### 10.1.4应急预案的发布与实施

突发环境污染事件应急预案头版及更新版本均应经公司经理批准，然后发布，并宣布原版本作废。本预案从发布之日起实施。

## 10.2名词术语

(1 )环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发事件。

（2）突发环境事件

突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（3）危险化学品

危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（4）重大危险源

指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

(5 )应急救援

指在发生事故时，釆取的消除、减少事故危害和防止事故恶化、最大限度降低事故损失的措施。

（6）应急监测

指环境污染应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

(7)预案

指根据预测危险源、危险目标可能发生的事故类型、危害程度而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具 体条件，能及时有效地统筹指导事故应急救援行动.

# 11附件

附件1 企业应急联系电话

| 序号 | 应急组织机构 | 职 务 | 姓 名 | 所在单位部门及职务 | 通讯联络方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 手机 | 座机 |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 朱一君 | 总经理 | 13983635395 |  |
|  |  | 副总指挥 | 汪普君 | 副总经理 | 18616368688 |  |
|  |  | 成 员 | 周生海 | 车间管理 | 15902391318 |  |
|  |  |  | 吴志勇 | 现场管理 | 18323385707 |  |
|  |  |  | 徐庆琳 | 综合部经理 | 13436027038 |  |
| 2 | 综合协调组 | 组长 | 徐庆琳 | 综合部经理 | 13436027038 |  |
|  |  | 组员 | 马礼旺 | 综合部 | 17783263127 |  |
| 3 | 后勤保障组 | 组长 | 崔林 | 总经理助理 | 17764888637 |  |
|  |  | 成 员 | 文忠琴 | 车间 | 13452853643 |  |
|  |  |  | 唐道斌 | 车间管理 | 13594636040 |  |
| 4 | 抢险救援组 | 组长 | 周生海 | 总经理助理 | 15902391318 |  |
|  |  | 组员 | 王培祥 | 车间 | 15993887088 |  |
|  |  |  | 向延川 | 车间 | 13983969956 |  |
|  |  |  | 傅云炬 | 车间 | 18723818538 |  |
|  |  |  | 尹泽勇 | 车间 | 13509480657 |  |
| 5 | 外部单位 | 江津区环保局 |  |  | 023-47522457 |  |
|  |  | 江津区公安消防大队 |  |  | 119 |  |

附件2企业应急物资

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓 名 | 电 话 |
| 1 | 干粉灭火器 | 114 | 各放置点 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 2 | 消火栓 | 32 | 车间外 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 3 | 编织袋 | 30 | 车间 | 吴志勇 | 18323385707 |
| 4 | 水袋 | 16根 | 消防栓、门卫 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 5 | 修理工具 | 1套 |  | 向延川 | 13983969956 |
| 6 | 应急泵 | 2台 | 收集池 | 向延川 | 13983969956 |
| 7 | 应急收集池 | 20m3 |  | 向延川 | 13983969956 |

附件3应急响应程序

响应升级

突发环境污染事件

警情判断响应级别

是

应急启动

相关人员到位

信息网络开通

应急资源调配

现场指挥到位

否

信息反馈

关闭

救援行动

是

事态控制

应急增援

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人群疏散

环境保护

现场监测

专家支持

是

应急恢复

现场清理

解除警戒

善后处置

调查评估

应急结束（关闭）

总结评审

附件4、公司地理位置图

附图1   公司地理位置图

附件5公司总平面布置图

附件6消防器材分布图和输散路线图

附件7公司周边环境分布图